招标编号：54000023210200011368

西藏大学综合学科平台-藏药材平台建设及生态学实验室建设-地质地热团队建设

招

标

文

件

西藏大学

西藏泽润招标代理有限公司

共同编制

2023年6月

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	26

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	50

第七章  评标办法	59

第八章  政府采购合同	131

第一章  投标邀请

西藏泽润招标代理有限公司受西藏大学委托，拟对西藏大学综合学科平台-藏药材平台建设及生态学实验室建设-地质地热团队建设进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：54000023210200011368

二、招标项目：西藏大学综合学科平台-藏药材平台建设及生态学实验室建设-地质地热团队建设

三、资金来源：已落实 
预算金额：229万元（1包149万元，12包80万元）。

四、招标项目简介：

本项目共2个包：
1包采购西藏大学综合学科创新平台建设项目-藏药材生态保护与可持续开发学科交叉创新平台建设科研仪器设备；12包西藏大学生态学专业实验室建设项目-青藏高原地质与地热资源研究科研创新团队建设科研仪器设备（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1供应商须提供“截至投标截止日之前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”。

注：采购人或采购代理机构将于资格审查时在‘信用中国’网站、 ‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

2.2本项目不允许联合体参加。

六、招标文件获取时间、地点：

各潜在投标人应在西藏自治区公共资源交易网（http://ggzy.xizang.gov.cn/）进行单位注册、完善资料等工作，并依照西藏自治区公共资源交易网相关要求办理CA（数字证书），以便完成获取招标文件、投标等相关操作。各项操作及规范以西藏自治区公共资源交易网及其交易平台（系统）要求为准，如遇网站、系统平台、CA等相关问题请按照西藏自治区公共资源交易平台联系方式（http://ggzy.xizang.gov.cn/fwzxlx/33175.jhtml）进行咨询。

时间：2023年7 月 3 日00时00分至2023年 7 月 8 日00时00分（北京时间）。

地点（网址）：西藏自治区公共资源交易网（http://ggzy.xizang.gov.cn）

方式：在线获取

售价：免费获取

七、投标截止时间和开标时间：2023年 7月 25 日9时50分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前递交到西藏自治区公共资源交易网（http://ggzy.xizang.gov.cn） 。

八、开标地点：西藏自治区公共资源交易中心 206 开标室（拉萨市城关区纳如路与江冲路交叉口）。

九、本投标邀请在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：西藏大学

通讯地址：西藏自治区拉萨市城关区纳金乡藏大东路10号

联系电话：0891-6405021

采购代理机构：西藏泽润招标代理有限公司

地    址：西藏自治区拉萨市藏大东路科技大厦东侧3楼

联 系 人：滕先生

联系电话：13880023210

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 1包：149万元 12包：80万元 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 1包：149万元 12包：80万元（技术参数里设备的限价为实质性要求） 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品 （本项目不涉及） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5、参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 无线局域网产品政府采购政策 | 无线局域网产品政府采购政策： 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 投标保证金 | 1.金 额：1包：2.5万元，12包：1.5万元； 投标人必须以人民币足额缴纳。 2.交款方式：投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。 3.收款单位：西藏泽润招标代理有限公司 开 户 行：中国民生银行拉萨分行 银行账号：9902001784937953 4.交款截止时间：投标时间截止前（投标保证金的交纳以到账时间为准。 5.供应商应将保函复印件或银行转账凭证复印件或电汇凭证复印件或采购代理机构出具的收据复印件或加盖采购代理机构财务专用章的保证金交纳证明材料放入投标文件中。 注：不满足以上1.2.3.4.5投标保证金要求的，将在资格审查时作无效投标。 |
| 7 | 履约保证金 | 履约保证金的数额不能超过政府采购合同金额的10%。 (本项目不收取履约保证金)。 |
| 8 | 合同分包 （实质性要求） | ☑本项目不接受合同分包。 □本项目接受合同分包，具体要求如下： 1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。本项目可以分包履行的具体内容、金额或者比例： |
| 9 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：滕先生 联系电话：13880023210 |
| 10 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：滕先生 联系电话：13880023210 |
| 11 | 中标通知书领取 | 中标公告在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上公告后，请到西藏自治区拉萨市藏大东路科技大厦东侧3楼办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。 联系人：滕先生 联系电话：13880023210 地址：西藏自治区拉萨市藏大东路科技大厦东侧3楼 |
| 12 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。 联系人：滕先生 联系电话：13880023210 联系地址：西藏自治区拉萨市藏大东路科技大厦东侧3楼。 |
| 13 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。 联系人：滕先生 联系电话：13880023210 递交地址：西藏自治区拉萨市藏大东路科技大厦东侧3楼。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 14 | 招标服务费 | 1、以中标金额为计费基数，参照｛2015｝299号文，按中标金额的1.5%收取,由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 收款单位：西藏泽润招标代理有限公司 开 户 行：中国民生银行拉萨分行 银行账号：157031607。 2、中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构交纳成交服务费。 |
| 15 | 送样提醒 | 本项目不收取样品。 |
| 16 | 联合体（实质性要求） | ☑本项目不允许联合体参加 □本项目允许联合体参加 |
| 17 | 投标文件的形式及构成 | 一、线下递交给代理机构存档的电子文件要求 （1）数量：1 份 （2）介质：U 盘或光盘 （3）格式：投标文件电子文档应包含投标文件正本的所有内容（同上传至西藏自治区公共资源交易网的文件一致）， 制作成彩色 PDF 格式，请务必保持文件内容清晰可见，同时保证 电子文档能正常打开。 （4）封装：所有投标文件电子光盘或 U 盘版封装成一个包，封套上标记投标文件电子版、项目名称、包号、投标单位名称字样即可。 （5）递交：开标后7个工作日内邮寄到我公司。 二、电子投标文件要求（西藏自治区公共资源交易网） 1.投标人须按照西藏自治区公共资源交易网要求制做投标文件并登录西藏自治区公共资源交易网提交电子投标文件： 2.各潜在投标人需办理CA证书，办理的途径为：登录西藏自治区公共资源交易平台 - 首页的服务中心-下载中心-CA证书线下办理资料，各潜在投标人按照要求准备好办理资料后自行前往西藏自治区公共资源交易中心一楼服务大厅办理 CA证书, CA证书办理完成后各潜在投标人应登录西藏自治区公共资源交易平台（ http://ggzy.xizang.gov.cn/ ）完成注册及完善相关信息等。各潜在投标人如在操作过程中遇到交易网站、交易平台、采购系统、CA 证书等相关类似问题请按照西藏自治区公共资源交易平台（ http://ggzy.xizang.gov.cn/fwzxlx/33175.jhtml ）提供的联系方式进行咨询。 三、本项目无需提交纸质投标文件，如下文与本条要求有冲突之处，以本条要求为准。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西藏大学。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是西藏泽润招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件（实质性要求）。由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：1包： 实时荧光定量PCR分析仪、全自动核酸提取纯化仪、体式荧光显微镜   12包：LED显示屏、无人机、绘图仪。

5.1.2 采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.1.3 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

三、招标文件

6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以公告形式在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1投标文件电子文档应包含投标文件正本的所有内容（同上传至西藏自治区公共交易网的文件一致）， 制作成彩色PDF 格式，请务必保持文件内容清晰可见，同时保证电子文档能正常打开。

18.2所有投标文件电子光盘或 U 盘版封装成一个包，封套上标记投标文件电子版、项目名称、包号、投标单位名称字样。

18.3投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

18.4 投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

19.投标文件的解密和标注

19.1 投标人应在投标文件封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件电子档的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.4 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.5 按照西藏自治区公共资源交易中心平台的要求，实行不见面开标大厅流程，供应商无需到达开标现场。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据系统显示的“供应商递交文件情况”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件进行解密（文件解密时间为40分钟，如40分钟内还未解密的供应商视为自动放弃投标）投标文件，当众宣布投标文件的解密情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后， 主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表离线（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。（线上开标项目不涉及）

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标结果公告

评标结果将在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上予以公告。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请联系我司工作人员办理。（详见须知附表中联系方式）

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站上传。

28. 合同分包（实质性要求）

28.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

28.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33. 验收

33.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

七、投标纪律要求

34. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

34.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任。

34.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（第七章3.2.2规定的例外情形除外）；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

## 35．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

九、其他

36.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  投标文件格式

## 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

## 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

## 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

xxxxx项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式1-2

一、法定代表人/单位负责人授权书

## XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

## 本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

## 授权代表（被授权人）签字：XXXX。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

## 二、承诺函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 二、截至投标截止日之前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式1-4

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

格式1-5

## 承诺函(如涉及)

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第项，我单位应具备（备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：（营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式2-2

## 投 标 函

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

## 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

## 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

## 三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

## 四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

## 五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 通讯地址：XXXX。

## 邮政编码：XXXX。

## 联系电话：XXXX。

## 传    真：XXXX。

## 日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

## 承诺函（实质性要求）

## XXXX（采购代理机构名称）：

## 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

## 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

## 四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

## 六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

## 七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、 “履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

## 八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 日    期：XXXX。

格式2-4

开标一览表

## 第XX包

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 制造厂家及规格型号 | ## 数量 | ## 投标单价 ## （万元） | ## 投标总价 ## （万元） | ## 交货 ## 时间 | ## 是否属于进口产品 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

## 2. “开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：XXXX（单位公章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期：XXXX。

## 格式2-5

## 商务应答表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 招标要求 | ## 投标应答 | ## 是否有偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

## 2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-6

商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| ## 中标（成交）供应商的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## *注册地址 |  |  |  |  | ## *行政区域 |  |  |  |
| ## *供应商规模 |  | ## □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| ## *单位联系方式 |  | ## *单位联系人 |  |  |  | ## *单位电话 |  |  |
|  |  | ## *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| ## 供应商应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  | - .... - .... - .... ...... |  |  |  |  |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-7

## 投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

## 格式2-8

## 投标产品技术参数表

## 招标编号：

| ## 序号 | ## 包号 | ## 货物（设备）名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 | ## 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

## 2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

## 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 投标人名称：XXXX（单位盖章）。

## 法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

## 投标日期: XXXX。

格式2-9

## 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

格式2-10

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-12

监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：

2.1供应商须提供“截至投标截止日之前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”。

注：采购人或采购代理机构将于资格审查时在‘信用中国’网站、 ‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

2.2本项目不允许联合体参加。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）交纳本次招标要求的投标保证金

（2）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以处罚所在地省级人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、本项目的特定资格要求：

8.1供应商须提供“截至投标截止日之前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函”。

8.2本项目不允许联合体参加。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）按招标文件要求交纳投标保证金的证明材料。（注：须符合第二章投标人须知附表投标保证金要求）。

（2）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（3）法定代表人/单位负责人授权代理书及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

（1）XXX

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

2、根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理，“▲”为重要参数指标，投标人不满足的，将在评分时做重要扣分处理。

（一）. 项目概述

1.项目概况：本项目共2个包：
01包采购西藏大学综合学科创新平台建设项目-藏药材生态保护与可持续开发学科交叉创新平台建设科研仪器设备；

12包西藏大学生态学专业实验室建设项目-青藏高原地质与地热资源研究科研创新团队建设科研仪器设备。

2.标的名称及所属行业：

| 包号 | 序号 | ## 品目号 | ## 标的名称 | ## 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 1-1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 工业 |
|  | 2 | 1-2 | 全自动核酸提取纯化仪 |  |
|  | 3 | 1-3 | 化学发光 |  |
|  | 4 | 1-4 | 分光光度计 |  |
|  | 5 | 1-5 | 冷冻研磨仪 |  |
|  | 6 | 1-6 | 体式荧光显微镜 |  |
|  | 7 | 1-7 | PCR仪 |  |
|  | 8 | 1-8 | 微孔板离心机 |  |
|  | 9 | 1-9 | 台式高速冷冻离心机 |  |
|  | 10 | 1-10 | 液氮罐（145升） |  |
|  | 11 | 1-11 | 智能型旋转蒸发仪 |  |
| 12 | 1 | 1-1 | 台式计算机 | 工业 |
|  | 2 | 1-2 | 电脑用曲面屏 |  |
|  | 3 | 1-3 | 笔记本电脑 |  |
|  | 4 | 1-4 | 激光打印机（大型彩色打印复印扫描一体机） |  |
|  | 5 | 1-5 | 激光打印机（黑白打印复印扫描一体机） |  |
|  | 6 | 1-6 | LED屏 |  |
|  | 7 | 1-7 | NAS网络储存服务器 |  |
|  | 8 | 1-8 | 无人机 |  |
|  | 9 | 1-9 | 智慧屏（会议屏） |  |
|  | 10 | 1-10 | 绘图仪 |  |
|  | 11 | 1-11 | 立柜式空调 |  |
|  | 12 | 1-12 | 会议桌 |  |
|  | 13 | 1-13 | 4人位弧形办公屏风桌 |  |
|  | 14 | 1-14 | 可旋转带轮办公椅 |  |
|  | 15 | 1-15 | 三开门书柜 |  |
|  | 16 | 1-16 | 双门双屉柜 |  |
|  | 17 | 1-17 | 皮革制三人位沙发 |  |
|  | 18 | 1-18 | 茶几 |  |
|  | 19 | 1-19 | 铝合金质百叶窗 |  |
|  | 20 | 1-20 | 电子显微镜 |  |

★（二）. 商务要求

1.交货时间：30日历天内交付甲方使用

2.交货地点：西藏大学纳金校区

3.服务要求：

3.1基本要求：

（1）招标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

（2）所购货物均为生产厂家原装合格产品，投标人不得以次充好。产品来源渠道必须合法，同时根据国家有关规定，采购单位应做好售后服务工作。

（3）提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合国家最新标准。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

（4）为保障采购人合法权益及产品供货、后续服务的可靠性，由成交供应商在中标后携带相关响应技术参数的证明资料交由甲方项目负责人审核确认，是否为符合本项目技术参数所要求，确认无误后，方可进行合同签订。投标人中标后故意不提供、提供材料不实等情况，采购人将根据该投标人虚假响应等情况依据政府采购相关法规进行相关措施。

（5）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.2中标人提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。提供的产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

3.3包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

3.4乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

3.5 中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。中标人需要保证所供货物的质量、安全；中标人无条件更换运输过程中破损产品，所需费用由中标人自行承担。

3.6售后服务要求：

3.6.1保修期3年（自验收合格之日起），保修期内所更换零部件由中标人免费及时提供（消耗品保修90日），中标人技术服务人员的一切费用自理；软件系统提供终身升级服务。

3.6.2接到采购人维修申请后2小时内做出响应，24小时内派维修人员到达用户现场进行维修服务；保修期后维修实行先维修后付款，人员及配件到场时间按上述维修响应速度要求执行；保修期结束后，中标人应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的备品备件供应。

3.6.3应用培训，系统安装调试后进行现场培训，不限时、不限人数。包括：系统模块，工作原理，系统操作使用，方法建立，日常的维护保养等方面的内容，直到最终用户操作人员能够独立使用系统分析、会进行维护保养为止。

3.7产品保险及保管

中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格；中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

4.文本资料：

4.1 提供全部的技术资料；

4.2 提供产品和配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

4.3 交货时提供所有产品使用手册；

4.4安全规范操作手册；

4.5项目验收完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。

5.验收：

（1）验收方式：本项目采购人将严格按照《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）的要求组织验收，验收合格后出具西藏大学验收书。

（2）验收标准：严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

（3）验收时间：所有货物全部到货，且安装、调试、培训完成后30日历天内验收。

6.付款条件：合同签订生效后，乙方将所有货物提供到货且安装培训调试完成，由甲方按照《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）的有关规定组织专业技术人员进行验收，验收合格出具西藏大学验收书。财政部门凭甲方的验收报告资料（西藏大学验收书、发票等）支付给乙方本合同金额100%货款。

（三）. 技术参数要求

### 1包：

| 序号 | 标的名称/ 品目名称 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否强制节能产品 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 台 | 1 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 全自动核酸提取纯化仪 | 台 | 1 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 化学发光 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 分光光度计 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 冷冻研磨仪 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 体式荧光显微镜 | 台 | 1 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | PCR仪 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 微孔板离心机 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 液氮罐（145升） | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 智能型旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 |

#### 1.实时荧光定量PCR分析仪

1.1、样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）；
1.2、样本通量：96孔；

1.3、反应体系：10-100μL；

1.4、线性范围：1～1010copies；

1.5、样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷；

▲1.6、控温技术：采用长寿命半导体制冷器，6分区控温模块独立控温，便于实验退火温度筛选与优化。

1.7、控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式；

▲1.8、控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有低温保存功能；

1.9、最大升降温速度：≥6.5℃/s ；

1.10、温度精确度：≤±0.1℃；

1.11、温度均匀性：≤±0.25℃ ；

1.12、热盖温度范围：30℃～110℃（可调）；

▲1.13、检测器：采用新一代高灵敏度CMOS，顶部成像技术，快速检测，单个通道检测仅需1s；

1.14、激发光源：长寿命LED光源；

1.15、荧光检测波长：510-800nm；

1.16、激发光波长：305-800nm；

1.17、检测通道≥4个；

1.18、支持检测荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ；

1.19、软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；

1.20、信号接口：USB接口（与计算机连接）；蓝牙接口；网络接口；

▲1.21、操作界面：大屏幕触摸式软件操作，支持单机操作或者外接电脑操作；

- 全自动核酸提取纯化仪

2.1、样本通量：1-96；

2.2、处理样本体积：10-1000 μL；

2.3、样本类型：粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品（如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液）等多种类型样本；

2.4、裂解温度：30℃-120℃；

2.5、洗脱温度：4℃-120℃，具有制冷功能；

2.6、模块工位：≥6；

▲2.7、样本转移方式：采用整板位提取模块设计，96个样本可同时转移，实验稳定性和均一性强；

2.8、温控技术：加热膜与高性能半导体制冷器；

2.9、温控方式：深孔板底部全包裹加热，采用自主开模的耗材，提升热传导速度，可提微量核酸；

▲2.10、提取时间：≤12min/批；

2.11、磁通量：≥5000 GS；

2.12、磁珠吸附模式：分为普通/强力/循环吸附模式，强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下，洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠，可解决微量或低浓度样本；

2.13、磁珠回收率：≥99%；

2.14、提纯孔间差：CV＜3%；

2.15、污染控制：内置紫外灭菌模块，并可设置自动关闭时长。具备HEPA高效过滤系统；

2.16、防滴落功能：配备防滴落板，防止交叉污染。

2.17、开门保护功能：实验中打开舱门，仪器自动停止实验，防止污染及安全问题；

2.18、操作界面：全彩触摸屏嵌入式一体化操作，实时显示温度、实验进程等信息；

2.19、程序管理：新建、编辑、删除，模式程序，单机在线自由灵活编辑提取程序，无需外接电脑；

2.20、智能语音提醒系统：开机自检、故障报警、实验结束等具有声音提示；

#### 3.化学发光

3.1、全自动控制一体式机箱密闭暗箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制0.01到10cm；尺寸：35×55×40cm±2cm；电源：220V/50HZ

3.2、导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，自发光检测，多色荧光检测

3.3、拍摄面积≥20cm×20cm

3.4、读出噪声：4e-RMS@650KHz；线性范围：16bit（0-65535灰阶）

3.5、高清晰大口径高通透电动镜头小于F/0.8，电脑实现0.01到10cm无极焦距调整

3.6、高灵敏度制冷CCD相机

3.7、CCD芯片：SonyICX695制冷芯片；

3.8、三级-半导体热电式TEC制冷，硬件低于环境温度65℃

3.9、像元尺寸≥4.54um×4.54um；CCD阵列≥2688×2200；图像分辨率：300/600/1200DPI，此型号机型发表在cellsciencenature主款上文章≥5篇；

3.10像素合并满足：1×1，2×2，4×4，（可升级至6×6，8×8，12×12，16×16，24×24）

3.11、感光效率：>75%@600nm，可检测低于阿克级蛋白样品

3.12、暗电流：＜0.00015e-/p/s@-30℃，

3.13、数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线

3.14、LED反射灯×2

3.15、紫外透射光源302nm±1nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外

3.16、全自动≥5位滤光片轮，一键式切换，自动拍摄出图片

3.17、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移

3.18、GIS1D图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能

3.19、实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理

3.20、自动识别泳道条移率，可进行蛋白纯度及等电点分析，分析数据能输出至Excel及TXT文件

3.21、生产厂家配套提供配套同品牌实验试剂仪器和整体实验技术服务。包括核酸染料GelRed、核酸染料GelGreen、DNAMarker、预制胶、蛋白样品缓冲液、预染蛋白Marker、快速蛋白染液、化学发光底物、快速转膜缓冲液等，以便于实验相关问题一致性整体解决。

3.22、配置单：

（1）PHOTOMETRICS定制版CCD（6.0MP，16bit，-60℃）

（2）专业级电动变焦镜头

（3）Tanon暗箱装置

（4）超多层镀膜专用滤色镜片

（5）LED白光灯（冷灯）

（6）紫外透射仪：波长302nm，紫外透射面积20×20cm

（7）紫外/白光转换板：冷光，白光透射面积21×22cm

（8）AllDoc_x图像拍摄软件

（9）TanonImage图像分析软件

（10）安装U盘

（11）加密锁

#### 4.分光光度计

4.1、波长范围：190 ～ 900nm；比色皿模式 (OD600 测量 )：600±8nm

4.2、样本体积要求：0.5 ～ 2.0 μL

4.3、光程：0.05mm(高浓度测量)0.2mm( 中浓度测量 );1.0mm( 低浓度测量 )

4.4、光源：氙闪光灯

4.5、检测器：2048 单元线性 CCD 阵列

4.6、波长精度：1nm

4.7、波长分辨率：≤ 3nm（FWHM@Hg 253.7nm）

4.8、吸光度精确度：0.003Abs

4.9、吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)

4.10、吸光度范围 (等效于10mm)：0.02-300A; 比色皿模式 (OD600测量 )：0~4A

4.11、测试时间：＜6S

4.12、核酸检测范围：2 ～ 15000ng /ul(dsDNA)

4.13、蛋白浓度检测范围 A280 400mg/ml ； BSA 600mg/ml； IgG 290mg/ml； Lysozyme 150mg/ml

4.14、数据输出方式：USB

4.15、样品基座材质：石英光纤和304不锈钢

4.16、电源适配器：12V 4A

4.17、功耗：48W

4.18、待机时功耗：5W

4.19、软件操作屏：安卓系统

4.20、尺寸（mm)：270×210×196

4.21、重量：3.5kg

#### 5.冷冻研磨仪

5.1、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器

5.2、以兼容的样品量：24*2ML/12*(5-15)ML/4*15ML/2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。

5.3、触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作：

5.3.1、可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。

5.3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。

5.4、开盖运行保护：电磁锁定

5.5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。

5.6、最终出料粒度：~5µm。

5.7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2。

5.8、带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。

5.9、均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： <55db

5.10、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性

5.11、研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。

5.12、加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db

5.13、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。

5.14、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.

5.15、制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率

5.16、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化  研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。

5.17、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢

5.18、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。

5.19、配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

5.20、可提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。

5.21、需要品牌厂家出具的售后服务承诺书

5.22、基本配置：

（1）主机一台。

（2）2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。

（3）离心管开盖工具一个。

（4）5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3mm进口不锈钢研磨珠一瓶。

（5）离心管开盖器

#### 6.体式荧光显微镜

6.1、研究级宏观变倍体视荧光显微镜

6.2、连续变焦显微镜镜体：可变焦比：≥1：10，备有内装式孔径光阑

6.3、放大倍数：必须包括0.63×～63×。

6.4、聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮

6.5、镜筒：可倾斜式三目镜筒

▲6.6、镜筒倾角调节范围≥0°-23°

6.7、光瞳间距调节范围≥51-76mm；

6.8、光路选择:≥ 2 档（必须包括目镜/拍照: 100/0 和 0/100）

6.9、3D效果通过出瞳拆分机制实现

▲6.10、物镜: 1X复消色差物镜：N.A.≥0.25；工作距离≥65mm

6.11、目镜：≥10×宽视野目镜

▲6.12、透射光底座：≥4孔位透射光底座

6.12.1、光源：长寿命LED光源，寿命≥60000小时

6.12.2、有效照明面积：直径≥40mm

6.12.3、透射照明方式：明场照明，可升级暗场照明、斜射、高反差和高对比度照明方式

6.13、反射荧光系统

6.13.1、荧光照明装置：备有视场可变光阑，滤光片插板

▲6.13.2、荧光滤色镜盒：备有可装入≥4个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒，内装光闸

6.13.3、荧光激发块： GFP激发块的激发波段460-490nm；分光镜505nm；发射波段510-550nm

6.14、荧光光源：长寿命LED光源，寿命≥10000小时，100级可调。

6.15、基本配置：

（1）体视荧光显微镜主机           1套

（2）落射荧光照明系统              1套

（3）物镜1X                       1套

（4）透射明场系统                  1套

#### 7.PCR仪

7.1、制冷模块：Peltier模块；

7.2、反应模块：防蒸发96孔模块。

7.3、冷却系统：复合式冷却系统，风冷液冷相结合；

7.4、温度均一性：±0.3℃，

7.5、温度准确性：±0.3（95℃），高温95℃保持均一性在±0.3℃

7.6、热盖：全电动自动热盖，自动下压；

7.7、温度精度：±0.1℃。

7.8、最大升降温速率：4.3℃/sec。

7.9、模块温度范围：4~99.9℃，满足PCR所有应用温度；

7.10、温度梯度：有12道温度梯度。

7.11、梯度范围：30~99.9℃，满足PCR实验梯度优化所需所有温度设置。

7.12、温度梯度温差范围：1~36℃。

7.13、温控模式：Tube模式、Block模式。

7.14、热盖温度：40~110℃。

7.15、显示屏幕：7寸LCD全彩触摸屏，预设程序，可调用，程序编辑简单明了。

7.16、程序存储数量：＞2000个

7.17、功率：≤500w。

7.18、电源：AC100~240 V, 50/60 Hz, 500 VA，MAX。

#### 8.微孔板离心机

8.1、外形尺寸：40(W) × 31(D) × 21(H) cm

8.2、净重：≤16 kg。

8.3、驱动系统：大力矩盘式电机直接驱动。

8.4、噪音水平：<65 dB(A)。

8.5、控制系统：微电脑控制。

8.6、显示：高亮LED。

8.7、电源：AC110-220 V, 50/60Hz, 150VA MAX。

8.8、工作功率：150 W。

8.9、样品容量：2块酶标板或2块PCR板/深孔板。

8.10、最大转速：3000 rpm。

8.11、最大RCF：2×900g。

8.12、转速可调范围：300-3000 rpm, 步进10 rpm。

8.13、最大温升：<10 ℃。

8.14、开盖保护功能：离心停止自动开盖。

8.15、加至高转速所需时间：≤12s

8.16、从高转速减速所需时间：≤10s

#### 9.台式高速冷冻离心机

9.1、外形尺寸：565(D)×355(W)×270(H) mm

9.2、净重：≤41 kg

9.3、功率：≤1200VA, MAX

9.4、电源：AC200~220 V, 50/60 Hz

9.5、噪音水平：<65 dB。

9.6、可用转子：2个

9.7、样品容量：24×1.5 ml/6×50 ml/6×15 ml（适配器）

9.8、转速范围：300~15000（50 rpm递增）

9.9、温度范围：-10℃~+40℃

9.10、最大相对离心力：21890×g

9.11、升降速时间：≤16 s

9.12、时间设置范围：1 s~99 min59 s

9.13、瞬时离心功能：是

9.14、转子识别功能：是

9.15、预冷功能：是

#### 10.液氮罐（145升）

10.1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥4800个

10.2、每个方提筒冻存盒数≤8个

10.3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100

10.4、提筒数量：≥6个

10.5、几何容积：L≥140

10.6、口径：216±2mm

10.7、外径：681±5mm

10.8、高度：946±10mm

10.9、空重：≤48.9KG

10.10、静态液氮日蒸发量≤0.94L

10.11、静态液氮保存期≥154天

10.12、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺

10.13、选配运输小车，方便室内移动；

10.14、标配锁盖，方便加锁保护样本安全；

10.15、证书：提供该型号或同系列型号国家认可的相关检测机构《检验报告》（复印件加盖制造商公章）

#### 11.智能型旋转蒸发仪

11.1、大液晶显示屏，翘式按键（ON-OFF）开关操作，旋转直流电机功率:40W,启动平稳。

11.2、加热锅:全封闭加热器.功率≤1.5KW；特氟龙涂层。

11.3、安全性能 ：旋转、加热双熔断器安全保护。

11.4、加热锅外壳隔热防止烫伤，保温节能,防溅

11.5、旋转转速 ：转速0-200rpm/min(1-5L旋转瓶）。

11.6、主机电动升降，手把开关翘式按键上升、下降，（升降行程90mm）。

11.7、锅胆采用铝合金+特氟隆复合锅，加热盘封闭加热，PT100型传感器（锅胆尺寸容量：Φ275×160H(mm) 约9.5L ）

11.8、大液晶显示屏，可同时显示温度、转速，控温范围：室温-99℃

11.9、一体式冷凝器，直立双层蛇形盘管，冷凝面积：0.26㎡。

11.10、密封部件 ：密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封。

11.11、试料瓶容量范围: 0-5000ml。

11.12、安全性能：熔断器、感热式干烧防止器。

11.13、附件配置：真空控制器要求：

01、 真空测量范围：0.1-1080mbar，可任意控制真空度。

02、测量原理：陶瓷隔膜（氧化铝），电容式，不依赖气体种类，绝对压力

03、测量的不确定性：< +- 1 mbar/hPa/torr / +- 1 数位 （经过校准，恒温）

04、温度系数：< 0.07 mbar/hPa/0.05 torr /K

05、放气阀，接口：集成的，DN 4-5 mm 软管喷嘴接头

06、环境温度范围（操作）：10 - 40°C

07、环境温度范围（储存）：-10 - 60°C

08、持续运行/短时操作的高介质温度：40 / 80°C

09、外壳材质：具有良好化学耐腐蚀性的坚固的塑料外壳

10、防护等级:IP 20

11、前面板的防护等级（也包括内置版本）：IP 42

12、VACUU·BUS®的最大功率 (24V直流电)：4 A

13、外置电源的电缆长度：≥2m

14、界面：RS 232C

15、尺寸（长x宽x高）：124 x 124 x 114mm

16、 重量：≤1kg

11.14、真空度：设备真空可达7mbar.

11.15、旋转蒸发仪主机配置：旋转瓶（5LΦ230mm/Φ50法兰口）1个，收集瓶（3LΦ195mm/35#球磨口）1个，说明书1套。

11.16、附件配置：真空隔膜泵数据要求：

01、泵头数/级数:2 / 2

02、50/60 Hz下的最大抽速:2.0 / 2.3 m3/h

03、50/60 Hz下的最大抽速:1.2 / 1.4 cfm

04、极限真空（绝压）:7 / 5 mbar/torr

05、极限真空（绝压），使用气镇:12 / 9 mbar/torr

06、环境温度范围（操作）:10 - 40°C

07、环境温度范围（储存）:-10 - 60°C

08、最大出气口压力（绝压）:1.1 bar

09、进气口接口:软管喷嘴接头 DN 8-10 mm

10、出气口接口:软管喷嘴接头 DN 8-10 mm

11、额定电机功率:0.18kW

12、50/60 Hz下的额定转速:1500/1800 min-1

13、防护等级:IP 40
14、尺寸（长x宽x高）:243 x 243 x 198 mm

15、重量:≤11.1 kg
16、噪音水平在≤50赫茲，典型值:45 dBA

11.17、附件配置：低温冷却循环装置要求：

01、冷却温度范围:-30℃—室温

02、有效介质出口最低温度:-30℃

03、不同制冷温度的制冷量

03.1、常温:1375W

03.2、0℃:1250W

03.3、-30℃:650W

04、储液槽容积:≥5L

05、输入功率:1700W

06、条件工作

06.1、环境温度:≤30℃

06.2、相对湿度:60％

06.3、工作电压:220V±10％    50Hz

06.4、低温使用范围:室温～-30℃

06、机能

06.1、控温能力:液晶显示    PT100温度传感器    控温精度±1℃

06.2、设定方式:在使用范围内任意设定        分辨率 0.1℃

06.3、安全保护:过压、延时、过流、过热、漏电、保护器

06.4、冷媒:R404A

07、储液槽尺寸、开口直径:220*180mm 、开口180mm

08、压缩机功率、电流:550W、2.5A

09、加热功率、电流:1000W、4.5A

10、循环泵性能:功率100W、电流0.5A、流量25L/min、扬程6米

### 12包：

| 序号 | 标的名称/ 品目名称 | 计量 单位 | 数量 | 图片 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 台 | 9 |  | 否 |
| 2 | 电脑用曲面屏 | 台 | 4 |  | 否 |
| 3 | 笔记本电脑 | 台 | 4 |  | 否 |
| 4 | 激光打印机（大型彩色打印复印扫描一体机） | 台 | 2 |  | 否 |
| 5 | 激光打印机（黑白打印复印扫描一体机） | 件 | 2 |  | 否 |
| 6 | LED屏 | 套 | 1 |  | 是 |
| 7 | NAS网络储存服务器 | 台 | 1 |  | 否 |
| 8 | 无人机 | 套 | 1 |  | 是 |
| 9 | 智慧屏（会议屏） | 台 | 1 |  | 否 |
| 10 | 绘图仪 | 台 | 1 |  | 是 |
| 11 | 立柜式空调 | 台 | 1 |  | 否 |
| 12 | 会议桌 | 件 | 1 |  | 否 |
| 13 | 4人位弧形办公屏风桌 | 组 | 6 |  | 否 |
| 14 | 可旋转带轮办公椅 | 把 | 10 |  | 否 |
| 15 | 三开门书柜 | 组 | 3 |  | 否 |
| 16 | 双门双屉柜 | 组 | 1 |  | 否 |
| 17 | 皮革制三人位沙发 | 套 | 3 |  | 否 |
| 18 | 茶几 | 张 | 1 |  | 否 |
| 19 | 铝合金质百叶窗 | 套 | 1 |  | 否 |
| 20 | 电子显微镜 | 套 | 1 |  | 否 |

#### 1：台式计算机（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价5000元）

1. CPU不低于12核20线程，三级缓存不低于25MB，最高主频不低于4.9GHz；

2. B660芯片组；

3. 双内存插槽，不低于16G、2933MHz；

4. SSD硬盘不低于512G，机械硬盘不低于2T；

5. 专业图形显卡，CUDA内核不低于1408个，GDDR6显存不低于6G；

6. 显示器，不低于23.8英寸；

7. 3年有限上门维修、7×24小时人工客服；

8. 正版Windows与office。

9.13.6L机箱

10.系统安全：在BIOS中具有设置USB仅识别键盘、鼠标等非存储类设备功能，屏蔽外来USB存储设备非法导入文件及盗取本机文件，保证数据安全；

11.品质服务：主机三年有限上门，7*24小时全年无休服务，为确保产品质量，杜绝加配改配满足要求；

12.支持Alt+P 快速开机.

13.内置高保真扬声器.

14.加装蓝牙.

15. 投标提供强制3C认证Eyesafe 认证，TUV低蓝光认证，节能 3c认证，环评证书。

#### 2：液晶显示器（电脑用曲面屏）

1.配备电脑用曲面屏；

2. ≥27英寸、≥2K、≥1000R曲面；

3.颜色选用白色；

4.色数≥16.7M；

5.HDMI接口和DP接口，配有外接电源适配器；

6.支持壁挂、配有支架底座；

7.分辨率大于或等于2560*1440；

8.具有FreeSync特性；

9.屏幕刷新率不低于144HzHDR 1ms响应；

10.曲率≥1000R；HDR≥10；

11.面板为VA；

12.屏幕比例≥16:9；对比度≥2500:1；

13.边框Free-sync 窄边框≥G55T;

#### 3：便携式计算机（笔记本电脑（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价5000元））

1. CPU不低于12核16线程，三级缓存不低于18MB，最高主频不低于4.7GHz，96EU核显；

2. 内存不低于16G、5200Hz；

3. SSD硬盘不低于1T；

4. ≥14寸16:10比例、100%DCI-P3色域、400尼特高亮度、2.8K超清屏；

6. RGB+IR摄像头、4阵列全向麦克风，摄像头安全阀门；

7. 气动性键盘、C面辅助进风；

8. 航空级碳纤维机身，轻至1.12kg、薄至14.9mm，双雷电4Type-C、双USB-A3.2及HDMI2.0b接口;

9. 110mm宽域触控板，人脸识别、智能感应等慧眼感应系统；

10. ≥14.3小时办公续航、1小时80%快充；

11. 全国联保及第一年数据拯救服务；

12. 正版Windows与office。

13.具备4G-LTE全时互联

#### 4：激光打印机（大型彩色打印复印扫描一体机（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价7000元））

1.A3/A4黑白彩色激光大型打印复印扫描一体机；

2.自动双面打印；

3.配有输稿器+不低于2.7英寸彩色触摸屏；

4.彩色模式最佳打印分辨率≥600*600dpi；

5.黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi；

6.输稿器纸张输入容量30-40页；

7.扫描功能为平板式；

8.连接方式有USB、有线、WiFi；

#### 5：激光打印机（黑白打印复印扫描一体机（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价3500元）

1.	黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi；

2.	有线、无线网络打印；无线打印；输稿器纸张输入量30-40页；

3.	端口为USB、以太网、WiFi端口；

4.	A4、A5、A6纸张打印；

5.	纸张输入容量≥249页；

6.	黑白色；

7.	扫描功能为平板式+馈纸式；基本功能为复印、扫描、打印；支持输稿器；支持USB、有线、WiFi连接；具备自动双面打印功能；

品牌要求：大中企业级商用主流品牌激光打印机

#### 6：液晶显示器（LED屏）

1.LED小间距P1.2室内全彩显示屏无缝拼接大屏幕；

2.尺寸≥2m*3.5m;LED大屏显示器；

3.分辨率≥4K；

4.HDMI信号线1、电源线1个、信号传输线1条、壁挂架1个；

5.配备功放音箱、无线话筒；

#### 7：服务器（NAS网络存储服务器）

NAS网络存储服务器：

1. 最高频率≥3.1GHz双核4盘位及双M.2 SSD插槽NAS网络存储服务器；

2. 双M.2 SSD插槽支持建立存储空间或SSD缓存；万兆高速传输即插即用；

3. 机身内存≥8GB DDR4 ECC内存可扩展至32GB；最高达592MB/s连续读取速度和562/s连续写入速度；

4. 机械氦气硬盘18T*3，≥7200RPM，≥512MB缓存容量，CMR磁录技术，250万小时MTBF；

5. NVMe固态硬盘≥7.68T*2，≥3100MB/s读取带宽及469K读取IOPS；≥96层BiCS4 3D TLC NAND及NVMe 1.3控制器，200万小时MTBF；即时安全擦除功能保护数据、方式数据丢失；

6. 可针对文件与账户设置权限，实时记录账户操作；支持在线查看、编辑文件、添加修改意见与添加评论，并可追溯修改历史记录；

7. 自定义跨设备、跨平台同步，并可根据需求选择单、双向同步与按需同步；记录最高32个文件历史版本，快速恢复；

8. 数据保险箱自动备份、快照保护、快速还原、防勒索病毒；账户免密登陆、双重验证，自动封锁可以IP、自定义防火墙；

9. 虚拟化应用支持创建Windows、Linux等虚拟机，支持Docker；

10. 支持添加40个摄像头、集中存储监控录像、远程监控、支持手机APP；

11. 包括团队云盘、协同编辑、智能相册、团队共享笔记、硬盘数据快捷导入等团队应用套件。

#### 8：专用飞机（无人机）

1. 飞行器裸机重量不超过915g；折叠尺寸不超过221×96.3×90.3mm；最大上升速度高达8 m/s；最大下降速度6 m/s，最大水平飞行速度21m/s，最大抗风速度12m/s；飞行最长时间45分钟，最长悬停时间38分钟，最大续航里程32km，最大起飞海拔高度6000m；

2. 最大可倾斜角度35°，最大旋转角速度200°/s；悬停精度：垂直：±0.1 m（RTK 正常工作时），±0.1 m（视觉定位正常工作时），±0.5 m（GNSS 定位正常工作时）;水平：±0.1 m（RTK 正常工作时）；±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（高精度定位系统正常工作时）；

3. 广角相机（科研用设备）：不低于4/3COMS，有效像素不低于2000万，机械快门8-1/2000s，电子快门8-1/8000s；最大照片尺寸5280×3956；视角84°，等效焦距24 毫米，光圈f/2.8 - f/11，对焦点1 米至无穷远；无肉眼可见炫光；ISO范围100 至 6400；4K@30fps、130Mbps；长焦相机：不低于1/2CMOS，有效像素不低于1200万；电子快门8-1/8000s；最大照片尺寸4000×3000；视角15°，等效焦距162 毫米，光圈f/4.4，对焦点3 米至无穷远；无肉眼可见炫光；ISO范围100 至 6400；4K@30fps、130Mbps；

4. 三轴机械云台系统：俯仰-135° 至 100°，横滚-45° 至 45°，平移-27° 至 27°；最大控制转速100°/s，角度抖动量±0.007°；

5. 感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；前视可探测范围0.5-200米，测距范围0.5-20 米，有效避障飞行速度 ≤15 米/秒，水平视角90°，垂直视角103°；后视测距范围：0.5 - 16 米，有效避障飞行速度 ≤12 米/秒，水平视角90°，垂直视角103°；侧视测距范围0.5 - 25 米，有效避障飞行速度 ≤15 米/秒，水平视角90°，垂直 视角85°；上视测距范围：0.2 - 10 米，有效避障飞行速度 ≤6 米/秒，左右视角90°，前后视角100°；下视测距范围：0.3 - 18 米，有效避障飞行速度 ≤6 米/秒，左右视角160°，前后视角130°；

6. 地面辅助验证稳定系统：自动轴锁、云台两秒就位，无线蓝牙快门，低角度、奔跑及车拍防抖，1.3kg机身、3kg负载，1.8英寸OLED触控彩屏、12小时续航2.5小时充满，200m内接收1080p/30fps高清图传信号延迟低至60ms，可通过夹持手机实现无线画面实时查看；

7. 电池及充电模块：钴酸锂LiPo 4S型电池7个，15.4伏、5000毫安时、77瓦时；3位100W充电管家2个，5-20伏、5安USB-C输入，12-17.6伏、8.0安输出；100W、100-240伏、2.5安桌面充电器及充电线1套；

8. 图传系统：实时图传质量1080p/30fps，图传工作频段2.400-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz，最大信号有效距离15km，最大下载速率15MB/s，4天线2发4收；802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi协议，支持 2×2 MIMO Wi-Fi，Wi-Fi工作频段2.400-2.4835 GHz、5.150-5.250 GHz、5.725-5.850 GHz；5.1蓝牙协议，蓝牙工作频段2.400-2.4835 GHz；GPS + Galileo + GLONASS；5.5英寸、10点触控、1000尼特、60fps、1080p屏幕；5000毫安时、7.2伏锂离子电池，续航约3小时，配套100W桌面充电器；64GB机身内存，支持使用microSD 卡拓展存储；

9. RTK 模块：提供高精度厘米级位置定位功能，位置精度水平1 cm + 1 ppm；垂直1.5 cm + 1 ppm；约1.2W低功耗，USB-C接口；支持GPS（L1C/A、L2C/L2P）、BDS（B1I、B2I）、GLO（G1、G2）、GAL（E1、E5b）、QZSS（L1、L2）；两年免费网络RTK服务。

10. 高精度GNSS移动站：集成的多种数据传输链路以及高性能传感器，为飞行平台提供实时差分数据，让其获得厘米级的三维定位和精准定向；支持同时接收GPS（L1 C/A, L2, L5）、GLONASS（F1, F2）、北斗（B1, B2, B3）、GALILEO（E1, E5A, E5B） 等4系统11频点卫星信号接收；定位精度水平1 cm+ 1 ppm，垂直2 cm+ 1 ppm；定位更新频率1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz和20 Hz；冷启动<45s，热启动<10s，重捕获<1s，初始化可靠性>99.9%, 差分数据传输格式RTCM2.X/3.X；内置高精度六轴加速度计、移动监测、倾斜监测、电子气泡；数据链路OcuSync、Wi-Fi、LAN、4G，工作频率2.400-2.483 GHz、5.725-5.850 GHz，最大通信距离12km；配套延长杆、三脚架、MG-12000P电池、充电管家、电源适配器、电源线及USB-C线等，工作时间>50h；

11. 远程传递声音模块：有效广播距离100m@70dB，最大响度110dB@1m；额定功率3 瓦，USB-C接口，16Kbps/32Kbps码流；

12. 无线数据模块：含安装套件，接入 4G 网络，实现联网、增强图传、网络 RTK 等多项功能，提供高速稳定的联网服务，支持全球大部分的 4G 频段，一年增强图传订阅服务；

13. 配备配套云台保护罩、螺旋桨、桨叶保护罩、螺丝刀、USB-C线、安全箱等；

14. 无忧旗舰服务：在设备激活的第一年内，享有与设备主体等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的免费维修服务。

#### 9：液晶显示器（智慧屏）

1.屏幕尺寸 ：86寸；

2.触摸技术：高精度20点红外触控

3.书写方式：手指、触摸笔等非透明材质物体

4.摄像头：内置800W支持双系统切换（标配）

5.麦克风：内置6阵列MIC支持双系统切换（标配）

6.扬声器 ：2×15W（MAX）

7.开关：双刀开关

8.前置接口 ：USB-B Touch×1 、HDMI×1、 USB-C×1、USB-A×3 (双通道) ；

9.侧面接口：Earphone×1、AV IN×1、YUC(YPbPr)×1、 PC AUDIO×1 、VGA×11.USB-B Touch×1、HDMI 1×1 、HDMI 2×1、COAX×1、RJ45

12.下出接口：RS232×1、USB-A 2.0×3；

13.对比度：1200:1

14.亮度：≥350cd/m²；

15.内部缓存：3GB；

16.内部存储：32GB

17.电子白板：支持修改笔颜色、背景图片、手势识别、内容二维码分享；

18.无线传屏：支持全平台无线投屏：安卓、iOS、macOS、Windows系统等，反向控制电脑；

19.视频会议：支持全平台设备入会：安卓、IOS、MAC、Windows系统等，支持屏幕共享、白板共享、应用共享，同时可实现多方批注，会管功能等

20.三方应用：系统支持用户安装其他三方应用程序；

21.带原厂支架

#### 10：绘图仪（绘图仪）

1.最大打印幅面：64英寸；（1625.6mm）；最高分辨率：2400x1200dpi；PrecisionCore TFP 微压电喷头；800 个喷嘴(×10 色)，共8000个喷嘴实现高速输出；支持单向打印，双向打印；

2.最小墨滴：3.5pl；最小线宽：0.02mm；线条精确度：±0.2%或±0.26mm；自动打印头校准技术,自动喷嘴检测技术, LUT(色彩对照表)技术,黑色墨水自动切换；

3.墨水系统（防水、耐光、抗刮蹭）：10色“活的色彩PRO”颜料墨水系统（青, 鲜洋红, 黄, 照片黑, 粗面黑, 淡青， 淡鲜洋红， 深灰， 灰，浅灰）；700ml（色域宽阔、打印品保存性优异，无人值守打印工作）；

4.行业应用（可打印多种类型介质，适合展览展示或野外作业使用）：线条图、效果图、地图、正射影像、图形设计、办公图形、海报、照片、数位美术、横幅、展览、事件图形、灯箱(胶片)、POS/陈列；可打印高光/亚光/绒面照片纸、数码打样纸、防水白画布等；

5.装纸/走纸方式：正面装载/进纸稳定装置OMAS，摩擦走纸；卷纸:宽254mm～1625.6mm(64英寸)；单页纸:宽210mm～1625.6mm,长279.4mm-15000mm；厚度:0.08-1.50mm；纸轴尺寸：内径 2/3 英寸，最大外径 150mm；

6.控制面板：2.7英寸彩色LCD（全中文操作），960×240像素；双核1.6GHz图像处理器；内存：4G；硬盘：320G；支持有线网络打印；接口类型：USB2.0，100Base-T/1000Base-TX 以太网接口；原厂支架；

7.打印语言：PostScript/EPS/TIFF/JEPG/GALS-G4；标配色彩校准软件；

8.操作系统：Microsoft Windows；电源：AC 100-240V，50/60Hz；功率：运行95W，睡眠2.8W，待机19W，关机0.5W；噪音水平：小于51.1dB（A）；工作温度：10-35℃，湿度：运行20-80%；储存温度：-20-40℃，储存湿度：5-85%；

9.技术支持+1年免费上门服务+3年售后服务；

#### 11：空调机组（立柜式空调）

1.  ≥3匹冷暖柜机；

2.电压/频率（V/Hz）：220/50；

3.制冷剂：R32；

4．操控方式：键控/遥控/APP操控；

5.变频/定频：变频；

6.类型：立柜式；

7.厂家提供≥六年整机包修；

8.售后负责安装；

#### 12：钢木、台桌类（会议桌）

1.会议桌：尺寸：2.4米长，1.2米宽；

2.基材：采用E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤10%，密度≥0.70g/cm³，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

3.饰面：表面采用≥0.5mm厚木皮饰面，木皮宽度≥200mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L；符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。

4.面漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。

5.底漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。

6.胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量≤0.10g/kg，符合GB18583-2008

#### 13：钢木、台桌类（弧形办公屏风桌）

弧形办公室屏风桌：

1.基材：采用E1级中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，含水率≤10%，密度≥0.70g/cm³，吸水厚度膨胀率≤4.5%，表面结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。

2.饰面：表面采用≥0.5mm厚木皮饰面，木皮宽度≥200mm，含水率≤10%，甲醛释放量≤0.2mg/L；符合GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》。

3.面漆：油漆挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。

4.底漆：采用优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤200g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。

5.胶粘剂：白乳胶游离甲醛含量≤0.10g/kg，符合GB18583-2008

6.规格mm：1400*1800*1200

#### 14：金属骨架为主的椅凳类（可旋转带轮办公椅）

1. 常规面料：网布甲醛含量未检出,可分解致癌芳香胺染料未检出,符合GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。

2. 海绵：采用高密度定型海绵，座面表观密度≥40kg/m³，回弹性能≥43%，压缩永久变形≤4%；理化性能符合国家现行标准。

3. 扶手：优质塑料扶手，符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。

4. 五星脚：优质五星脚，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

5. 气压棒：采用优质气压棒，镀层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀层对基材的保护等级≥9级。

6. 水基型环保胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0. 10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。

#### 15：木质柜类（三开门立式书柜）（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价2000元）

三开门书柜：

1. 基材：板材均为优质三聚氰胺板或饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2. PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤0.2mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。

3. 五金配件：采用优质五金配件，均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。

4. 规格mm：1200*400*2000；

#### 16：木质柜类（双门双屉柜）

双门双抽屉柜：

1.基材：板材均为优质三聚氰胺板或饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤0.2mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。

3.五金配件：采用优质五金配件，均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。

#### 17：沙发类（皮革制三人位沙发）（注：根据《西藏自治区本级行政事业单位通用资产配备使用管理办法（试行）》（藏财资字〔2014〕7号）制成，单台最高限价2200元）

1.框架：选用上等的木枋，材质坚硬，含水率<6%，防腐、防虫，永不变形其各项指标符合 GB/T3324 的标准。

2.海绵：采用 PU 成型高密度 45#发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形；海绵的形状既具现代美感又符合人体工学原理，坐感舒适。

3.面材：采用优质皮面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性厚度适中，具有冬暖夏凉的效果且手感良好。

4.游离甲醛释放量小于 8mg/100g，符合国家环保 E1 级标准

5. 为3人位沙发

6. 长度不低于1.8m

#### 18：木制台、桌类（茶几）

茶几：

1.基材：板材均为优质三聚氰胺板或饰面刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。

2.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤0.2mg/L；符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准。

3.五金配件：采用优质五金配件，均符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐磨腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》，QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》。

#### 19：窗帘及类似品（百叶窗）

1.类型：百叶窗；

2.颜色：白色；

3.材质：铝合金；

4.总尺寸不低于高1.75m*长4.8m；

#### 20：显微镜（电子显微镜）

1、光学系统：无限远色差校正系统。

2、镜架：全新设计的一体化Y型机架，全金属高压模铸而成。

3、安全的手提机构设置 ：安装有提手位置，确保显微镜移动时安全稳固。

4、使用工具：机身自带专业工具，并有固定位置。

5、观察筒：30度倾斜，无限远铰链式三通观察筒，瞳距调节：54mm~75mm，单边视度调节：±5屈光度，两档分光比R:T=100：0或50：50；带偏光补偿功能，在调节瞳距时，保证带尺目镜十字丝方位不变；

6、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，视场直径不小于22mm；其中一只带单刻度十字分划板

7、物镜： EC透射平场无应力偏光物镜（0.17mm盖玻片厚度）：2X/N.A0.05/W.D7.2mm、4X/N.A0.1/W.D30.5mm、10X/N.A0.25/W.D17.4mm、20X/NA0.45/WD0.8mm、40X/N.A0.65/W.D0.6mm； TU半复消色差平场无应力偏光物镜（60mm齐焦距离）：5×/NA0.15/WD23.5mm、10×/NA0.3/WD17.5mm、20×/NA0.45/WD4.5mm、50×/NA0.8/WD1.0mm、100×/NA0.9/WD1.0mm及平场消色差物镜1×/NA0.04/WD3.2mm。

8、转换器：内定位五孔（可调中心）物镜转换器；

9、检偏镜组：插板式检偏镜组，可移出光路；可360°旋转，格值2°，精度6′。

10、补偿器：λ波片，φ18 毫米，一级红，光程差551nm；λ/4波片，φ18 毫米，一级灰白，光程差147.3nm；石英楔子，12X28mm，可连续产生Ⅰ-Ⅳ级干涉色。

11、调焦机构：透反两用机架，低手位粗微同轴调焦，粗调行程30mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的松紧调节装置和随机式限位装置。

12、中间镜组：内置勃氏镜，转盘式切换机构（中心、焦距可调），带检偏镜插槽与补偿器插槽

13、载物台：旋转金属工作平台，表面石墨喷涂、防腐耐磨，直径160 mm, 360°旋转锁紧定位，格值1°，精度6'。

14、聚光镜：摇出式消色差聚光镜，N.A=0.9，带起偏镜组，360°旋转（可锁紧）。

15、反射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，反射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑，含LBD滤色镜组，带插拔式起偏镜组。

16、透射照明系统：自适应宽电压 100V-240V，透射灯室，卤素灯12V50W，预置中心，柯拉照明，带可变视场光阑连续可调，非外置电源。

17、辅助体视观察系统：高眼点大视场视度可调目镜WF10X/22mm（含测微尺），三通45°倾斜观察头，6.7～90X的连续变倍，工作距离110mm,立柱式透射底座, 亮度可调上、下光源及双光纤照明外接光源。

18、摄像系统：4/3英寸(17.4x13.0)彩色传感器，21M像素，3.3 x3.3像元大小，帧率不低于17@5280x3954、56@2640x197。配套便携式计算机，16:10WQXGA高清16英寸99%DCI-P3高色域防眩光屏，CPU12核16线程最高5.0GHz、32GB6000MHz内存、1T NVMe Gen4 SSD，1.19kg、双雷电4Type-C、双Type-A3.2Gen2、HDMI2.0及Micro-SD接口，80Wh电池23.5小时续航，镁合金机身，AI隐私保护及智能指针；

19、配备色温转变等滤色片、移动尺、0.01mm精度 测微尺、物镜中心调节扳手、1X可调焦C型摄像接筒。

第七章  评标办法

1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

1.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

1.4 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会构成：5 人。评标委员会成员由采购人代表、技术经济类专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。若采购人指派代表参与评审时，被指派的采购人代表须持有采购人出具的授权书。

评标专家确定方式：在西藏自治区公共资源交易中心统一专家库随机抽取。

1.5 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.6 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时,应当停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.3除“3.1.2”规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4、评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2综合评分明细表

4.2.1 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.2.2综合评分明细表

01包：

| 序号 | 评标项目 | 权重 | 评标办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为满分。其他投标人的报价分按以下公式计算:报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。 对小型和微型企业、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予10%优惠。 |
| 二 | 技术部分(64分) |  |  |
|  | 技术要求 | 64 | 所供货物技术参数的质量、规格、技术性能、参数等进行比较满足招标文件完全要求得64分。 1、未标注“▲”的条款（248项）响应得分=（投标人满足未标注“▲”的条款的数量÷ 未标注“▲”的条款的总数量248项）×24。 2、投标人针对招标文件“技术、服务要求”对应标注“▲”的条款（共10项）的响应得分规则如下：标注“▲”的条款（10项）响应得分=（投标人满足标注“▲”的条款的数量÷标注“▲”的条款的总数量10项）×40。 注：“▲”技术参数中要求提供的产品相关证书或厂家证明材料须供应商按要求提供，技术参数中未说明提供产品相关证书或厂家证明材料的需要提供厂家盖章彩页、国家认可的第三方检测报告、制造厂家出具的技术白皮书原件、厂家盖章的软件截图以上任意一个材料作为佐证，不提供视为负偏离。 |
| 三 | 商务部分（6分） |  |  |
|  | 服务方案 | 3 | 根据投标人提供的服务方案进行综合评审，内容包括实施计划及进度安排、技术方案及支持、服务质量保障措施、应急服务方案、售后服务方案。内容阐述完善、细致，根据项目实际情况提出有针对性的方案的得3分； 扣分条件：方案内容每缺少一项或描述不符合实际需求扣0.5分;方案内容每有一项不完善或不详细扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 企业业绩 | 2 | 投标人需提供2020年1月1日以来的类似产品销售业绩进行评比，每提供1个业绩得1分，满分2分。 注：1.投标人需提供中标（成交）通知书复印件、合同书复印件（合同书关键页需提供合同金额页、签章页、封面、相关供货清单）、对应项目验收材料复印件（包含双方签章复印件）及银行入账证明复印件，并在投标文件中加盖投标人公章。 |
|  | 节能环保产品 | 1 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

12包：

| 序号 | 评标项目 | 权重 | 评标办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为满分。其他投标人的报价分按以下公式计算:报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100。 对小型和微型企业、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格给予10%优惠。 |
| 二 | 技术部分(64分) |  |  |
|  | 技术要求 | 38 | 所供货物技术参数的质量、规格、技术性能、参数等进行比较满足招标文件采购需求得38分。 - 技术参数（181项）响应得分=（投标人满足的条款数量÷ 技术参数条款的总数量181项）×38分。 注：技术参数条款的技术响应，产品中涉及技术参数为多项条款的，其中任意一条及以上技术参数条款偏离的，此项不得分，完全复制招标文件需求，否则该条视为负偏离。 |
|  | 实施方案 | 10 | 根据供应商针对本项目的货源组织、供货进度安排、配送人员及运输安排、货物质量保障措施、实施计划进行评审，该项总分为10分。 方案内容每缺少一项或描述不符合实际需求扣2分;方案内容每有一项不完善或不详细扣1分，扣完为止。 |
|  | 供货进度及措施方案 | 8 | 投标人根据项目各实施阶段时间要求制定针对性的、可操作的进度保障措施，至少应该包括进度计划、进度目标、进度保证措施、应急情况处理等内容，该项总分为8分。 方案内容每缺少一项或描述不符合实际需求扣2分;方案内容每有一项不完善或不详细扣1分，扣完为止。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 根据采购需求分析作出售后服务计划、应急保障措施、售后保障措施，售后服务流程等方案进行评审，该项总分为8 分。 方案内容每缺少一项或描述不符合实际需求扣2分;方案内容每有一项不完善或不详细扣1分，扣完为止。 |
| 三 | 商务部分（6分） |  |  |
|  | 企业资质 | 3 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书得3分，否则不得分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖公章； |
|  | 业绩 | 2 | 投标人需提供2020年1月1日以来的类似产品销售业绩进行评比，每提供1个业绩得1分，满分2分。 注：1.投标人需提供中标（成交）通知书复印件、合同书复印件（合同书关键页需提供合同金额页、签章页、封面、相关供货清单）、对应项目验收材料复印件（包含双方签章复印件）及银行入账证明复印件，并在投标文件中加盖投标人公章。 |
|  | 节能环保产品 | 1 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |

5、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在西藏自治区公共资源交易网、西藏自治区政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第八章  政府采购合同

甲 方（需方）：西藏大学

乙 方（供方）：XX公司

见    证   方：XX有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法律、法规及依照招标文件XX、投标文件、中标通知书的有关内容，经甲、乙双方协商，按照平等、自愿的原则签订本合同，共同遵守。

第一条 项目及数量：

1、合同名称：XX采购项目

2、项目指标文号：XX

3、项目名称：XX

4、本合同内所约定购置的货物名称、品牌、外观、规格、型号、数量均按乙方的投标文件为准。当投标文件的项目技术参数与采购招标文件出现负偏离时，以采购招标文件的规定和要求为准。双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。货物清单详见附表。

第二条 质量保证：

1、乙方必须按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供完整的货物及伴随服务。乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准。同时，乙方必须保证货物的进货渠道、运输过程、生产过程等的合法性。否则，甲方可拒绝接收乙方提供的货物，并有权终止合同，由此产生的一切后果有乙方承担。

2、乙方提供货物的质量保证期为所有设备到货安装培训调试完成验收合格之日起至满XX年。当乙方承诺的设备质保期与设备生产厂家所确定的质保期或国家所规定的质保期不一致且更短时，则按生产厂商确定的期限或国家所规定的质保期为准。

在保证期内因货物本身质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件，对达不到技术要求和西藏高原地区特殊要求的，由乙方负责更换并承担所发生的一切费用。如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物的质量保证期应依照停止使用的实际时间加以延长。如在使用过程中发生故障乙方在接到甲方通知后3小时内到达现场并进行修理。

3、乙方须按投标文件和合同约定提供正版软件和系统（包括但不限于本合同所列软件和系统及其免费版本升级、补充、软件功能改进），并提供必要的原装产品安装介质及其代理该软件的相关资格证明。

乙方应保证在履行合同过程中，所提供软件和系统不受任何第三方的权利（包括但不限于知识产权）指控；若违反上述约定，乙方将对甲方因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

第三条 运输要求：

1、乙方提供的全部货物必须按标准保护措施进行包装，若是远距离运输的，应注明防潮、防震、防野蛮装卸等字样，确保货物安全无损地运抵指定地点。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、产品使用说明书、质量检验证书、保修保养证书（中文）及其他随箱技术资料。

3、乙方必须按厂家原包装标准包装，如果因包装原因造成设备损坏、磨损等，一切后果由乙方承担。

4、运输过程中所发生的一切费用由乙方承担。

第四条 安装培训：

1、安装培训包括：设备的安装、调试、运行及相关操作人员的技术培训和应用培训。

2、乙方必须按照采购文件和甲方的有关要求，向甲方免费提供全面系统的安装培训服务，使甲方技术操作人员能独立、熟练操作使用并能处理临时性突发小故障。同时，其中主要产品及进口产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。乙方按照货物到达的先后次序及时提供安装培训计划书（安装培训计划书包括：交货的批次、时间、地点和相关用户单位操作人员被培训的时间安排）。

3、安装培训计划书必须得到甲方认可，乙方必须严格按照安装培训计划书所规定的时间、地点、内容对甲方最终用户进行安装培训，同时甲方必须予以配合。

4、培训对象及人员在产品安装调试期间，乙方工程师在用户现场，针对用户相关技术人员和维护人员，乙方工程师将在现场讲解产品结构、安装步骤、调试方法和系统配置等，培训的人数不限。

5、培训时间：为乙方现场实施工作日，包括在安装调试期间和试运行期间，可根据用户的具体要求做相应的调整。

6、培训地点安排：西藏大学纳金校区

7、培训费用及组织培训费用：免费。培训组织：由乙方现场施工技术人员组成。

第五条 售后服务：

1、乙方必须附投标文件中的售后服务承诺书。承诺的内容与国家有关保修规定相抵触，以国家有关保修规定为准。

2、主要产品及进口产品必须有原生产厂商认定的服务商向甲方提供的技术支持、应用支持及售后服务承诺书。

3、其它保修细节另见乙方和原生产厂商有关文件。

4、乙方必须对本项目所有设备的保修进行上门服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

第六条 设备验收：

1、甲方必须按《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）文件规定的程序及要求组织实施验收工作，验收合格后出《西藏大学验收书》。

2、设备的验收，必须以采购文件规定的技术指标为验收标准，并达到国家计量标准。所有设备必须提供原厂家的产品序列号及合格证。验收过程中如发现乙方提供的物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝签收。

3、设备交货前5天，乙方书面通知甲方，同时提交物资清单及其附属文件，甲方应予以配合，同时甲方需准备好设备所安装的环境如电源、网络、空间及相应的管理人员等。

4、乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方组织的验收小组必须按本合同约定的货物清单及要求对货物进行清点和验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

第七条 交货时间：

合同签订生效后乙方于XX个日历日内将合同约定所有设备供货完成。

如有特殊情况，经双方协商，甲方同意后，交货时间相应顺延。

第八条 交货地点：西藏大学

第九条 项目预算金额及中标金额（RMB元）：

1、预算金额：XX。

2、中标金额：¥XX元（人民币大写：XX元整）。费用系本合同项下甲方向乙方支付的全部费用，甲方不再向乙方承担任何额外费用。包括但不限于系统集成费、运输费用、质保期上门服务费用、相关差旅费、安装费用等以及根据相关法律规定可能产生的税费等。

第十条 付款方式：

1、乙方向甲方出具的货物税务发票必须是正式合法的，验收合格后将符合财务部门报账规定的发票一并交付给甲方，且应保证在使用时不受指控。

2、乙方将政府采购合同原件、发票原件、中标通知书复印件、验收单原件等有关文件提交西藏大学财务与国有资产管理处审核并按国库支付资金程序办理。

3、付款方式：采取XX付款。

合同签订生效后XX个日历日内，乙方交付全部设备到甲方指定地点，且安装调试培训完成。乙方提请甲方点验已到货物，由甲方按照《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）的有关规定组织专业技术人员进行货物清点性验收，验收合格出具西藏大学验收书。财政部门凭甲方的验收报告资料（西藏大学验收书、发票等）在7个工作日内支付给乙方合同价款总额的XX%货款，即：¥XX元（人民币大写：XX元整）。

财政部门按照以下开户银行信息付款给乙方，不得更改。

开户银行：XX行

户    名：XX公司

账    号：XX（乙方确认后盖章）

第十一条 违约责任：

1、乙方须严格按照合同及采购文件所确定的品名、数量、规格、型号、质量以及期限向甲方交付货物。因乙方原因逾期交货或货物质量不符合约定的，乙方应以下述方式承担违约责任：

（1）除不可抗力外，乙方逾期交货的，应缴纳误期滞纳金，滞纳金按周计算（一周7天；不足一周，按一周计算），每延迟一周按应交付而未交付货物合同价的2.5%计收，最高限额为本合同总价的7.5%，滞纳金从货款中扣除。误期滞纳金的缴纳不影响乙方继续交货义务的履行。

乙方如逾期交货21天，甲方有权单方终止合同。甲方因此终止合同的，乙方除返还已收款项外，还需向甲方支付合同金额7.5%的违约金，甲方除有权提请有关部门按照相关法律法规规定予以处罚外，同时没收履约保证金。

（2）乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权要求乙方更换，乙方因更换导致逾期的，执行本条第一款内容；乙方拒绝更换或甲方拒收的，乙方除返还已收款项外，还需向甲方支付该货物合同价款7.5%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权终止履行。

2、除不可抗力外，乙方应按合同约定开具正规发票，如乙方拒绝开具正规发票或等额发票的，构成违约，须向甲方支付合同标的额7.5%的违约金，同时返还甲方所付款项。

3、乙方应按合同约定承担权利瑕疵担保责任，如因权益纠纷导致甲方受损，乙方承担全部法律责任，并向甲方支付合同标的额7.5%的违约金，并返还甲方已付款项。

4、除不可抗力外，乙方不按合同规定履行维护、培训、技术支持、售后服务的，应向甲方按合同总金额的10%支付违约金，返还甲方所付款项，同时甲方有权向政府采购中心和政府采购管理办公室出具相关证明、函件，提请上述部门按有关规定予以处理。乙方支付违约金的同时，仍有义务对甲方进行培训及对软件维护。

5、除不可抗力外，乙方将货物设备运达指定地点后七个工作日后甲方无正当理由不接收或不及时验收的，乙方有权向自治区政府采购管理办公室依法提请处理。经乙方催告后甲方仍不处理的，视为验收合格。

6、甲方不按《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）规定的程序及要求组织实施验收、不督促售后服务或采取不正当手段恶意串通验收等行为，相关责任和后果由甲方承担，同时财政部门有权拒付货款或调减预算指标，并按《西藏自治区政府采购履约验收管理办法》（藏财采办〔2019〕36号）规定追究有关责任人的责任。

7、除不可抗力外，甲方在收到货物并验收合格后应在15个工作日内向乙方支付合同约定货款，如在15个工作日内未支付的每延迟一周（一周按7天计算）按应付而未付款的2.5%计收，最高限额为本合同总价的7.5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

8、上述违约金不足以弥补甲方全部损失的，应按甲方损失进行赔偿；本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可获得的预期利益以及为维护权益而产生的包括但不限于诉讼或仲裁费、律师费、公证费、鉴定费以及合理的调查费用等。

第十二条  不可抗力：

1、乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，乙方必须在合同规定的交货时间内向自治区政府采购管理中心提供不可抗力的法律证明。

2、本合同所述的“不可抗力”按照法律规定予以解释。

3、发生不可抗力所导致的乙方损失，由乙方自行承担。

第十三条  本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与采购文件中合同条款中定义相同。

2、下述文件是本合同不可分割的一部分，均有法律效力。

（1）本项目的政府采购招标文件；

（2）乙方提交的投标文件和投标报价表；

（3）供货一览表；

（4）交货批次和交货时间；

（5）技术性能、技术支持、应用支持和售后服务要求；

（6）技术性能响应表；

（7）售后服务承诺书（包括主要产品及进口产品原生产厂商的技术支持、应用支持及售后服务承诺书）；

（8）中标通知书。

第十四条 争议的解决方式：

甲乙双方如发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及西藏自治区政府采购有关规定进行解决。经上述解决方式无效时按法律程序可在甲方所在地法院提起诉讼。

第十五条 本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

第十六条 本合同自签字、盖章之日起生效。

附件一：营业执照

附件二：法人授权文件

附件三：开户许可证

附件四：设备清单（甲乙双方签字盖章）

附件五：中标通知书、中标服务费发票复印件

甲方名称（盖章）：西藏大学

甲方法人（授权）代表（签字）：

乙方名称（盖章）：XX公司

乙方法人（授权）代表（签字）：

见证方（盖章）：XX公司

见证方代表签字：

签订时间：     年    月    日

附件二：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 投标人 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系方式 | 签收回执确认 | 签收人 |
|  |  | 年 月 日 时 分 | □是 □否 | 联系人： | 投标人代表签字： |  |
|  |  |  |  | 电话： |  |  |
|  |  |  |  | 邮箱： |  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |  |  |  |  |  |  |